OCPP Offline Mod Tekrar Saldırısı ile Yetkisiz Şarj Başlatma

OCPP Offline Mod Tekrar Saldırısı (Replay Attack) kullanılarak şarj istasyonunun (CP) iç kontrol sistemine (CAN-Bus) yetkisiz komut enjekte edilmesini içerir. Siber-fiziksel sistemler için yapılan $SD^{c+e}$ risk analizi, bu tür bir senaryonun temelini oluşturan Denial of Service (D) ve Tampering (T) tehditlerinin en yüksek riske sahip olduğunu göstermiştir

Saldırı, üç aşamada gerçekleşir:

- DoS Aşaması: Saldırgan, CP ile CSMS (Merkezi Yönetim Sistemi) arasındaki iletişim kanalını keserek CP'yi çevrimdışı moda geçmeye zorlar.

- Yetki Yükseltme ve Tampering: Saldırgan, daha önce yakaladığı geçerli bir şarj başlatma mesajını (örneğin bir RemoteStartTransaction komutunu) çevrimdışı durumdaki CP'ye tekrar enjekte eder. Eğer CP'de Offline TxForUnknownIdEnabled gibi çevrimdışı yetkilendirme ayarları açıksa (C15 UC), CP bu tekrarlanan mesajı yetkilendirerek Yetki Yükseltme eylemini gerçekleştirir.

- Siber-Fiziksel Köprü (CAN-Bus): Yetkilendirilen bu OCPP komutu, CP'nin ana kontrolcüsü (Gateway bileşeni) tarafından CAN-Bus'a uygun bir frame'e çevrilir. CP, bu komuta karşılık gelen CAN frame'ini (örneğin CAN ID 0x200) iç ağa gönderir. CAN-Bus'ın kimlik doğrulama, şifreleme ve mesaj bütünlüğü mekanizmalarından yoksun olması nedeniyle , bu komut fiziksel charger modülü tarafından yetkisiz olsa bile kabul edilir ve yetkisiz şarj işlemi (TC-5) başlatılır.

Bu anomali, ekonomik hasara (enerji hırsızlığı - TC-7)  ve kontrol kaybına yol açar. Tespit, CAN-IDS (Saldırı Tespit Sistemi) kullanılarak, CSMS'ten komut gelmemesine rağmen (DoS durumu) CAN-Bus üzerinde CAN ID 0x200 frame'lerinin anormal frekansta yayınlanmasının izlenmesiyle sağlanabilir. Savunma olarak, Mutual TLS zorunluluğu ve çevrimdışı yetkilendirme değişkenlerinin kapatılması, ayrıca Gateway bileşeninde CAN-IDS filtreleme kurallarının uygulanması hayati önem taşır.